数据清单：

①能源消耗量 分种类【电（外购电力、光伏发电、风力发电、水力发电、外购可再生能源）、热力、汽油、煤、柴油、天然气】、分产品、设备、生产线、企业、区域、系统）

②近三年工业总产值、工业增加值、绿色产业产值、高新技术产业产值、

③园区工业用新鲜水量（m3）、园区工业用地面积（km2）、工业固体废弃物综合利用量（t）、工业固体废弃物产生量、综合利用往年贮存量(t)

④产品产量

⑤可再生能源发电量

- ⑥绿色建筑、绿色工厂、绿色微电网数量

页面一：总览

左：

一、能源总览：

①综合能耗 同比指标

②清洁能源使用率（%）=清洁能源使用量（tce）/终端能源消费总量（tce）×100%

③可再生能源使用比例（%）=工业企业可再生能源使用量（tce）/工业企业综合能耗总量（tce）x100%

二、能效水平

①能源产出率=园区工业增加值（万元不变价）/能源综合消耗总量（tce）同比指标

②单位产值综合能耗降低率

③单位增加值综合能耗降低率

- 能耗趋势（月度）

- 右：

- 一、碳排放总览

- ①综合碳排

- ②单位工业增加值二氧化碳排放量

- ③单位能耗二氧化碳排放量

- 二、绿色认证

- 绿色建筑

- 绿色工厂

绿色微电网

- 三、碳排趋势(月度）

- 中：

- ①近三年工业总产值年均增长率

- ②绿色产业增加值占园区工业增加值比例

- 指标解释：园区内绿色产业的增加值与园区工业增加值的比值。其中，绿色产业增加值是依据国家统计局《战略性新兴产业分类》中关于节能环保产业和新能源产业的具体分类统计得到。

- 计算公式：绿色产业增加值占园区工业增加值比例（%）= 绿色产业增加值（万元）/园区工业增加值（万元）×100%。

- ③高新技术产业产值占园区工业总产值比例

- 指标解释：园区内高新技术企业的工业总产值占园区工业总产值的比值。其中，高新技术企业是指依据《高新技术企业认定管理办法》认定的工业范畴的高新技术企业。

- 计算公式：高新技术产业产值占园区工业总产值比例（%）=高新技术企业的工业产值之和（万元）/工业园区工业总产值（万元）×100%。

- ④水资源产出率

指标解释：指报告期内园区消耗单位新鲜水量所创造的工业增加值。工业用新鲜水量：指报告期内企业厂区内用于生产

计算公式：水资源产出率= 园区工业增加值（万元不变价）/园区工业用新鲜水量（m3）。

⑤土地资源产出率

指标解释：指报告期内园区单位工业用地面积产生的工业增加值。工业用地面积指工业园区规划建设范围内按照土地规划作为工业用地并已投入生产的土地面积。工业用地指工矿企业的生产车间、库房及其附属设施等用地，包括专用的铁路、码头和道路等用地，不包括露天矿用地。

计算公式：土地产出率=园区工业增加值（万元不变价）/园区工业用地面积（km2）。

⑥工业固体废弃物综合利用率

指标解释：指工业固体废物综合利用量占工业固体废物产生量（包括综合利用往年贮存量）的百分率。工业固体废物综合利用量指报告期内企业通过回收、加工、循环、交换等方式，从固体废物中提取或者使其转化为可以利用的资源、能源和其他原材料的固体废物量（包括当年利用往年的工业固体废物贮存量），如用作农业肥料、生产建筑材料、筑路等。综合利用量由原产生固体废物的单位统计。

计算公式：工业固体废弃物综合利用率=工业固体废弃物综合利用量（t）/（ 工业固体废弃物产生量+综合利用往年贮存量(t)）×100%。

页面二：能源管理

- 综合能耗计算模型

综合能耗计算范围包括实际消耗的一次能源和二次能源等各种能源，含用作原料的能源。

综合能耗计算模型

E =i=1n(Ei×ki)（1）

式中：

E —— 综合能耗；

n —— 消耗的能源种类数；

Ei —— 生产和/或服务活动中实际消耗的第 i 种能源量（含耗能工质消耗的能源量）；

ki —— 第 i 种能源的折标准煤系数。见附录A

- 能耗分析

- 1、能源消费分析

- ①能耗总量与趋势分析

- ②电、热力、汽油、煤、柴油、天然气占比

③清洁能源使用率

指清洁能源使用量与园区终端能源消费总量之比，能源使用量均按标煤计。其中，清洁能源包括用作燃烧的天然气、焦炉煤气、其他煤气、炼厂干气、液化石油气等清洁燃气、电和低硫轻柴油等清洁燃油（不包括机动车用燃油）。

清洁能源使用率（%）=清洁能源使用量（tce）/终端能源消费总量（tce）×100%

- 2、可再生能源

- ①可再生能源发电量

②外购电力、光伏发电、风力发电、水力发电、外购可再生能源占比

③可再生能源使用比例

园区内工业企业的可再生能源使用量与综合能耗总量的比值。可再生能源包括太阳能、水能、生物质能、地热能、氢能、波浪能等非化石能源。

可再生能源使用比例（%）=工业企业可再生能源使用量（tce）/工业企业综合能耗总量（tce）x100%

- 3、能源强度分析

- ①单位产品综合能耗

ej=EjMj（3）

- 式中：

- ej —— 第 j 种产品的单位产品综合能耗；

- Ej —— 第 j 种产品的综合能耗；

- Mj —— 第 j 种产品的合格产品产量。

- ②单位产值综合能耗

- ③单位增加值综合能耗

eg=EG（2）

- 式中：

- eg —— 单位产值综合能耗；

- G —— 统计报告期内产出的总产值或增加值（可比价）。

- 能流分析

- 通过绘制桑基图能源平衡表等，对能源输入、转换、分配、利用等全过程进行计算，对能流、能效与损失等进行分析，实现对能源流动全貌的查看、重点能耗环节的识别等。

- 能源供应来源：电网、太阳能、风能、水能、天然气

- 能源分配：生产模块（IT、制冷、电气损耗、辅助）、交通模块、基础设施模块/区域→IT、制冷、电气损耗、辅助、照明

- 能源利用：子模块各设备消耗情况

- 能源供应来源：电网、太阳能、风能、水能、天然气

- 能源分配：企业、厂区、生产线

- 能源利用：生产线各设备消耗情况

页面三：碳管理

- 碳排放核算

- 核算公式：

- 园区能源活动碳排放为化石能源用作燃料产生的碳排放、能源加工转化过程产生的碳排放、园区电力与热力净受入蕴含的间接碳排放之和，即：

- E能源活动=E用作燃料+E间接排放

- 式中：

- E能源活动为园区能源活动碳排放量（万吨）；

- E用作燃料为化石能源用作燃料产生的碳排放量（万吨）；

- E间接排放为园区化石能源电力与热力净受入蕴含的间接碳排放量（万吨）。

- 1. 化石能源用作燃料产生的碳排放。化石能源用作燃料燃烧产生的碳排放发生在化石能源燃烧以提供动力和热量的过程中，燃烧后不再产生其他含碳二次能源，包括终端消费（不含用作原料、材料）、火力发电、供热等能源活动类型，采用各化石能源品种消费量乘以相应排放因子进行计算。

- E用作燃料= Σ(能源消费量ij×排放因子ij)

- 式中：

- i 为化石能源品种；

- j 为能源活动类型。

- 2. 园区电力与热力净受入蕴含的间接碳排放。电力与热力受入送出蕴含的间接碳排放是园区碳排放的重要部分。按照园区电力与热力净受入量核算本园区间接碳排放量，即：

- E间接排放=E电+E热

- 式中：

- E电为园区电力净受入蕴含的间接排放（万吨），即电力受入量蕴含的间接排放与电力送出量蕴含的间接排放的差值；

- E热为园区热力净受入蕴含的间接排放（万吨），即热力受入量蕴含的间接排放与热力送出量蕴含的间接排放的差值。

- ①电力方面，园区受入送出的电力包括来自公共电网的电力、直接供应的非化石能源电力、绿证绿电交易获取的可再生能源电力等。将不同种类的电力受入送出量乘以相应的电力排放因子后进行加总，计算得出园区外购电力的碳排放，即：

- E电= Σ(El受入i×Efi) − Σ(El送出i×Efi)

- 式中：

- El受入i、El送出i为园区受入送出的电力；

- Efi为电力种类对应的电力排放因子。对于电力直供的非化石能源电力、绿证绿电交易获取的可再生能源电力，电力排放因子计为0；除此之外的电力，电力排放因子按照全国化石能源电力排放因子（0.8325kgCO₂/kWh）计算。园区用电应优先通过绿色电力直接供应满足，原则上直接供应比例不低于50%。

- ②热力方面，园区受入送出热力在生产过程中产生的碳排放，通过将受入热量乘以热力排放因子与送出热量乘以热力排放因子的差值来计算得出，即：

- E热= Σ(H受入i×Hfi) − Σ(H送出i×Hfi)

- H受入i、H送出i为园区受入送出的热力；

- Hfi为热力种类对应的热力排放因子。若园区受入送出的热力为化石能源热力，则该部分热力排放因子可采用实测值或热力碳排放因子缺省值（0.11 tCO₂/GJ）；若园区受入送出的热力为非化石能源热力，则该部分热力排放因子计为0。

- 二、碳排放分析

- 1、碳排总量与趋势分析

- 2、碳排占比

- 3、碳强度分析

- ①单位工业增加值二氧化碳排放量=二氧化碳排放量/工业增加值

- ②单位能耗二氧化碳排放量=二氧化碳排放量/综合能耗

- ③单位工业增加值碳减排率（%）=[1-（验收年单位工业增加值二氧化碳排放量(tCO2-eq/万元)/创建基准年单位工业增加值二氧化碳排放量(tCO2-eq/万元)）1/创建周期]×100%。

- 三、碳流分析

通过绘制碳流桑基图、碳排放分配表等，结合能源流向及对应碳排放因子，对能源供应、转换、分配、利用全过程中关联的碳排放进行核算与分配，分析各环节的碳排放量、碳流分布、碳强度及能源损耗对应的碳排放，实现碳排放来源追踪、高排放环节识别，为减碳策略制定提供依据。

按功能模块分析：

碳排放来源：电网购电对应的间接排放、太阳能/风能/水能供能对应的碳排放属性、天然气燃烧产生的直接排放。

碳排放分配：根据能源流向，将关联碳排放分配至生产模块（IT、制冷、电气损耗、辅助）、交通模块、基础设施模块，并进一步分配至各区域的IT、制冷、电气损耗、辅助及照明等用能单元。

碳排放归属：核算各子模块、各设备用能对应的碳排放量、排放占比及碳强度，识别主要排放设备和减碳潜力。

按企业生产层级分析：

碳排放来源：外购电力对应的间接排放、可再生能源供能对应的碳排放属性、天然气等燃料燃烧排放，以及适用的工业生产过程排放。

碳排放分配：按“园区→企业→厂区→生产线”逐级分配能源关联碳排放；工业生产过程排放直接归属对应工序或生产线，公共设施排放按计量数据或明确的分摊规则分配。

碳排放归属：核算生产线及各设备对应的碳排放量、排放占比、单位产品碳排放和单位能耗碳排放，识别高排放企业、生产线及关键设备。

碳流表示能源流动所关联的碳排放归属关系。内部转供、设备用能及电气损耗对应排放应保持分配闭合，避免在园区总量中重复计入。

页面四：能碳综合诊断

一、根因溯源

碳排放来源追踪

二、诊断预警

超排放预警

三、能碳预测

用能与碳排放预算管理。对一个时间周期内工业企业和园区的能源消费和碳排放进行分析预测，实现用能和碳排放的全流程管理和动态调整。

四、减碳策略

附录A 能源折标准煤系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20934 kJ/kg（5000 kcal/kg） | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 | 26377 kJ/kg（6300 kcal/kg） | 0.9000 kgce/kg |
| 洗中煤 | 8374 kJ/kg（2000 kcal/kg） | 0.2857 kgce/kg |
| 煤泥 | 8374～12560 kJ/kg （2000～3000 kcal/kg） | 0.2857～0.4286 kgce/kg |
| 煤矸石（用作能源） | 8374 kJ/kg（2000 kcal/kg） | 0.2857 kgce/kg |
| 焦炭（干全焦） | 28470 kJ/kg（6800 kcal/kg） | 0.9714 kgce/kg |
| 煤焦油 | 33494 kJ/kg（8000 kcal/kg） | 1.1429 kgce/kg |
| 原油 | 41868 kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 kgce/kg |
| 燃料油 | 41868 kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 kgce/kg |
| 汽油 | 43124 kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 煤油 | 43124 kJ/kg（10300 kcal/kg） | 1.4714 kgce/kg |
| 柴油 | 42705 kJ/kg（10200 kcal/kg） | 1.4571 kgce/kg |
| 天然气 | 32238～38979 kJ/m³ （7700～9310 kcal/m³） | 1.1000～1.3300 kgce/m³ |
| 液化天然气 | 51498 kJ/kg（12300 kcal/kg） | 1.7572 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50242 kJ/kg（12000 kcal/kg） | 1.7143 kgce/kg |
| 炼厂干气 | 46055 kJ/kg（11000 kcal/kg） | 1.5714 kgce/kg |
| 焦炉煤气 | 16747～18003 kJ/m³ （4000～4300 kcal/m³） | 0.5714～0.6143 kgce/m³ |
| 高炉煤气 | 3768 kJ/m³（900 kcal/m³） | 0.1286 kgce/m³ |
| 发生炉煤气 | 5234 kJ/m³（1250 kcal/m³） | 0.1786 kgce/m³ |
| 重油催化裂解煤气 | 19259 kJ/m³（4600 kcal/m³） | 0.6571 kgce/m³ |
| 重油热裂解煤气 | 35588 kJ/m³（8500 kcal/m³） | 1.2143 kgce/m³ |
| 焦炭制气 | 16329 kJ/m³（3900 kcal/m³） | 0.5571 kgce/m³ |
| 压力气化煤气 | 15072 kJ/m³（3600 kcal/m³） | 0.5143 kgce/m³ |
| 水煤气 | 10467 kJ/m³（2500 kcal/m³） | 0.3571 kgce/m³ |
| 粗苯 | 41868 kJ/kg（10000 kcal/kg） | 1.4286 kgce/kg |
| 甲醇（用作燃料） | 19913 kJ/kg（4756 kcal/kg） | 0.6794 kgce/kg |
| 乙醇（用作燃料） | 26800 kJ/kg（6401 kcal/kg） | 0.9144 kgce/kg |
| 氢气（用作燃料，密度为0.082 kg/m³） | 9756 kJ/m³（2330 kcal/m³） | 0.3329 kgce/m³ |
| 沼气 | 20934～24283 kJ/m³ （5000～5800 kcal/m³） | 0.7143～0.8286 kgce/m³ |
| 电力（当量值） | / | 0.1229 kgce/(kW·h) |
| 电力（等价值） | / | 按上年电厂发电标准煤耗计算 |
| 热力（当量值） | / | 0.03412 kgce/MJ |
| 热力（等价值） | / | 按供热煤耗计算 |

附录B  能源碳排放因子

| 能源品种 | 排放因子(tCO2/TJ) |
| --- | --- |
| 电煤 | 96.2 |
| 无烟煤 | 98.3 |
| 炼焦烟煤 | 94.6 |
| 一般烟煤 | 94.6 |
| 褐煤 | 101.2 |
| 煤制品 | 97.5 |
| 焦炭 | 107.1 |
| 焦炉煤气 | 44.4 |
| 高炉煤气 | 259.6 |
| 转炉煤气 | 181.9 |
| 其他煤气 | 44.4 |
| 原油 | 73.3 |
| 汽油 | 69.3 |
| 航空汽油 | 70.0 |
| 煤油 | 71.9 |
| 喷气煤油(航空煤油) | 71.5 |
| 柴油 | 74.1 |
| 燃料油 | 77.4 |
| 石脑油 | 73.3 |
| 润滑油 | 73.3 |
| 石蜡 | 73.3 |
| 溶剂油 | 73.3 |
| 石油沥青 | 80.7 |
| 石油焦 | 97.5 |
| 液化石油气 | 63.1 |
| 炼厂干气 | 57.6 |
| 其他石油制品 | 73.3 |
| 天然气 | 57.2 |
| 液化天然气 | 56.8 |
| 公共电网电力 | 0.8325 kgCO2/kWh |
| 化石能源热力 | 实测或 0.11 tCO2/GJ |

文件《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》

《工业和信息化部关于印发〈绿色工厂梯度培育及管理暂行办法〉的通知》（工信部节〔2024〕13号）

《工业和信息化部关于印发〈绿色工厂梯度培育及管理暂行办法〉的通知》（工信部节〔2024〕13号）

文件《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》

文件《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》

《国家发展改革委 工业和信息化部 国家能源局关于开展零碳园区建设的通知》

文件《GB/T 2589-2020 综合能耗计算通则》

因子来源：https://data.ncsc.org.cn/factories/index